2.1.2. Uždavinys

Garo variklyje iš vandens šildytuvo išmetamas 120 laipsnių temperatūros garas, kuris kondensuojasi 40 laipsnių temperatūros šaltajame rezervuare.

A) Raskite šio variklio Karno ciklo naudingumo koeficientą.

B) Kokį darbą atlieka garo variklis, kai jis idealiomis sąlygomis sunaudoja 4.2 kJ šiluminės energijos?

A) Ieškome variklio Karno ciklo naudingumo koeficiento:

η=1-TŠTK=1-40+273120+273=1-313393=0.2

B) Skaičiuojame variklio atliktą darbą:

η=AQ→A=Q∙η=0.84 kJ

2.2.2. Uždavinys

Kiek tonų sausų malkų reikia sudeginti, norint įjungti 40 MW elektrinę vienai parai? Elektros gaminimo naudingumo koeficientas yra apie 40 proc. kartu su karšto vandens ruošimu apie 90 proc. Kiek iš viso karšto vandens galima pagaminti (naudojant po elektros gamybos likusią šilumą), jei į šilumos tinklą paduodamas 60 laipsnių karščio vanduo? Darykime prielaidą, kad tam naudojamas į elektrinę sugrįžęs ir iki 40 laipsnių temperatūros atvėsęs vanduo. Kiek vienetų 50 kvadratinių metrų butų galima aprūpinti šiluma, jei vienas vidutiniškai suvartoja 12 kWh/m2 ?

1) Skaičiuojame sausų malkų masę:

Q=Pelektrinėsηelektros∙tparos =40 MW0.4 ∙24h=2400 MWh

Q=qmalkų∙mmalkų→ mmalkų=Qqmalkų=2400 MWh1∙107Jkg =8.64∙1012J1∙107Jkg=8.64∙102t

2) Randame karšto vandens kiekį:

V=Q(ηvisas-ηelektros)cρΔT=2400 MWh (0.9-0.4)4200 Jkg°C=51429 m3

3) Randame šilumai generuoti suvartojamos šilumos kiekį ir butų skaičių:

Qšilumos=Qηvisas-ηelektros=2400 MWh 0.9-0.4= 1200 MWh

Nbutų=Qšilumosqbuto∙Sbuto=1200 000 kWh12 kWh/m2∙50m2=2000

2.3.2. Uždavinys

Kiek kubinių metrų dujų reikia sudeginti per parą, norint visą parą gaminti elektros energiją su kombinuoto ciklo bloku Elektrėnų elektrinėje, kai jo pilnutinė galia yra 455 MW, o naudingumo koeficientas – 60 proc.? Kiek tonų CO2 išmetama į atmosferą viso proceso metu, jei deginant dujas išmetama apie 550 kg/MWh CO2? Kiek medžių reikėtų pasodinti, norint absorbuoti visą šį CO2: a) per parą b) per metus? (Tarkime, kad vienas medis per metus absorbuoja apie 25 kg CO2)

1) Ieškome dujų kiekio:

m=Qqdujų=Pelektrinės∙tparosηelektrinėsqdujų=455 MW∙24h  0.6∙4.9∙107J/kg=1.34∙106kg

2) Ieškome išmetamo CO2 kiekio:

mCO2=Pelektrinės∙tparosηelektrinės∙Memisijos=455 MW∙24h0.6∙550 kg/MWh=1323.6 kg

3) Ieškome medžių skaičiaus reikalingo absorbuoti išmestą CO2:

a) Per dieną:

Ndienos=mCO2Amedžio∙1Ndienų=1323.6 kg25 kg∙1365=19 325

b) Per metus:

Nmetų=mCO2Amedžio=1323.6 kg25 kg=53

2.4.1. Uždavinys

Kiek litrų benzino turėtų sunaudoti robotas, kad patenkintų savo paros energijos poreikius, jei jie tokie patys, kaip suaugusio žmogaus (2000 kcal)?

1) Ieškome benzino tūrio:

V=Qqbenzinoρbenzino=8368000 J4.4∙107 J/kg ∙710 kg/m3=2.68∙10-4m3=0.268 l